概述

可靠性技术的应用

可靠性技术是研究产品由设计（寿命的开始）到失效（寿命的终止）过程中所涉及的产品质量指标变化规律的学科。它包括设计、生产、使用、管理、贮存、运输等各个环节它的技术内容涉及数学、物理、化学等基础学科，以及该产品所属专业的技术领域。随着科学技术的发展，各工业部门对产品可靠性日益重视，特别是一些大型工程项目，常常将工程可靠性作为专门的题睐研究。

可靠性的定义何数量特征

可靠性的定义

中华人民共和国国家标准GB3187-82《可靠性基本名词术语及定义》中对“可靠性”的定义是：产品在规定的条件下和规定的时2间内，完成规定功能的能力。上述定义，提出了可靠性的三要素：规定的功能；规定的时间；规定的条件。

可靠度R(t)

可靠度是指产品在规定的条件下和规定的时间内，完成规定功能的概率，通常记为R(t)它表征的是产品不失效的概率，它与产品的累积失效概率以F(t)之间的关系为